现场安全管理规定

特装展位消防安全管理

1.展馆区域内的所有展位搭建必须遵守会展中心制定的《展馆消防管理》；

2.参展商对展位的自身相关安全责任，会展中心安全人员现场检查时，有权要求施工单位出示展位有效安全证明文件；

3.馆内严禁吸烟；

4.所有封闭式的特装展位，至少设置2个出入口；

5.装修使用木质材料的应按每平方米0.5kg防火漆进行阻燃处理，用布质材料装饰和封顶的，布与布之间需留有20cm间隔，并按每5平方米/kg喷涂阻燃剂（尼龙布、网格布按8平方米/kg）；

6.所有材料和装饰材料采用不燃和难燃材料。展馆内不得使用未经阻燃处理的草、藤、纸、树皮、芦苇、竹子、可燃塑料板（万通板，KT板，阳光板）、可燃地毯、布料和木板等物品做装饰和装饰用材。展馆内禁止使用或存放聚氨酯材料（如：海绵、泡沫）等材料进行展位装饰；

7.广告牌、灯箱、灯柱内需留有对流的散热孔，日光灯镇流器应采用消防科研单位检验合格的产品；

8.各展位的筒灯，射灯，石英灯等灯具的安装需与展品、装饰物等保持30cm以上距离，并应加装接线盒，电线不得外露；

9.全馆禁止使用易燃易爆和危险性化工产品。包括天那水、松节水、酒精以及火机气、氢气、氧气等挥发性易燃溶液和可燃气体；

10.不得使用可燃或易燃材料进行搭建和装修。搭建展位使用的材料应为非易燃物且燃烧扩散率不低于2级，不得将消防器材挪作他用；

11.展场内不准有明火，如果动火作业（明火、电焊、气焊），必须通过大会承建商向深圳市消防局申报并办理动火证后方可施工。

展馆消防管理

在展期（包括布展、开展、撤展）内在展馆内禁止下列行为：

1.在公共消防疏散通道和黄线范围内堆放材料、展品及其他物品；

2.遮挡、埋压、圈占及堵塞展馆内的消防设备设施。此类设施设备包括：灭火器、消防栓、红外线探测对射、自动灭火系统及其管道、防火门、各种隔离门、安全紧急出口门等；

3.展期内在展厅内进行明火、切割、打磨、电焊、气焊、喷漆、使用台式电锯等危险作业；如有特殊情况确需进行的，须根据《南宁国际会展中心动火作业管理规程》申请《动火作业许可证》后方可进行动火作业；

4.在展厅内燃放烟火和冷烟花。室外燃放烟火应获得公安机关的书面认可及中心的批准，燃放的烟火制品应具备产品合格证，有明确的公安消防部门批准许可文号；

5.将汽油、天那水、酒精、氢气瓶、氧气瓶等易燃、易爆品带入展馆。汽车、摩托车等内燃机车或其他燃油设备展出时，不得维修发动，油箱内部不应存油；

6.展馆非指定区域吸烟；

7.在展位搭建时使用其它公安部门明令禁止的搭建材料；

8.在展位内使用碘钨灯（太阳灯）、霓虹灯及带触发器发热量大的高温高压有安全隐患的灯具；

9.使用无漏电保护的开关、塑料双胶绞线和花线；

10.使用电阻发热式（电炉、烤箱）等高耗低能大功率电器；

11.标准展位内配置的220V电源插座，只提供给小型家用电器使用（如电视机、饮水机等）；

12.在标准展位加装灯具、大功率电器等用电设备。

南宁市中通服务有限公司