现场特装施工安全管理规定

特装展位施工管理

1、展会主（承）办单位对展位施工安全负责，展会主（承）办单位及展会主承建单位在展会布展、开展期间。应组织人员进行现场安全检查，对现场发现不符合安全规定的施工行为或安全隐患，督促其整改，以保证整个展会顺利、安全举行。

2、特装展位工程设计和施工方案，应由展会主（承）办单位负责组织专业人员或委托专业公司进行设计资质、施工资质、展位结构、材料、安全用电等项目的审核；审核通过后的特装展位图纸及“展会主（承）办单位许可进馆施工特装展位汇总登记表，在展会主（承）办单位办理进场申请手续时，提交至中通会展客服中心。

3、展会主承建单位，应根据会展主（承）办单位提供的“展会主（承）办单位许可进馆施工特装展位汇总登记表“中特装展位参展商名单及特装展位承建单位提交的《南宁国际会展中心进馆作业安全承诺书》为特装展位承建单位办理进场手续，未获得有效施工许可的施工单位，会展中心将禁止其入场。

展会主承建单位应在该展会开展前，及时将所有特装展位承建单位在办理进场手续时提交的《南宁国际会展中心进馆作业安全承诺书》（原件）以及现场完成填写的“展会主（承）办单位许可证进馆施工特装汇总表”提交会展中心备案。

4、特殊工种施工人员需持有国家或地方劳动部门颁发的相关工种上岗资格证书。

5、两层或两层以上展位的设计文件必须经具备资质的设计单位进行结构安全审核，并出具结构安全评估文件，进场前承建商必须向主场承建商中通会展提交评估文件。

6、特装承建单位布撤展期间必须保证施工安全，展会主场承建单位将对特装展位进行抽查，发现问题后提出整改通知，由主（承）办单位或其委托单位负责督促整改。

7、特装承建单位必须按实际施工面积和施工人数如实申报办理入场施工手续，并缴纳管理费用，严禁面积不符和一证多用；承建单位不得为其它施工单位代办施工手续，违者将取消其进馆施工资格；施工人员在现场必须佩戴施工证件，服从会展中心管理人员的管理，并配合其工作。

8、特装承建单位在施工现场必须设有现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。现场负责人有义务对其管辖的施工人员进行文明和法制教育，如发生违法或安全事故，主场承建商中通会展将追究参展商的责任。

9、主场承建单位对所有租用展馆的设施负有保护责任，特装承单位在施工过程中，必须爱护展馆的各种设施，如有损坏须负责赔偿，费用从主场承建单位所交纳的施工安全押金中扣除，不足部分在规定期限内以现金补交。

10、特装展位施工单位必须按展位设计工艺规范施工，施工单位不得在施工过程中偷工减料，或随意更改设计。施工单位对因材料达不到设计要求或施工工艺不符合设计工艺造成的所有后果负责。

11、特装展位承重构件，所采用的角钢、槽钢、方通等材料必须为国标产品，特装展位承重构件不得采用装饰用柔性金属材料或脆性材料（如玻璃）。

12、特装展位木质承重柱、承重梁须内衬连续实木方通，以保证构件本身结构完整。

13、特装展位木质结构单跨度限宽在6米以内，高度限制在5米内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨。结构限制在8米，成型钢网架跨度可根据其截面可适当放宽，但最大不得超过12米（专业舞台搭建网架除外），如果有展位超出以上标准，该展位要向展馆现场工作人员出示专门的结构稳定计算书。

14、无框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于30厘米；框架结构特装展位，木质墙体宽度不的小于10厘米。承重木质墙必须有实木内撑。

15、特装展位结构安全，必须依靠展位本身构件，特装展位施工中不得压、拉、挂展馆墙体、天花、展馆附属设施及临近展位。

16、主场承建商现场管理人员，不定期对展位搭建工作进行检查，在检查中有权制止未经批准或达不到技术性规范和安全施工管理规定的施工，特装展位施工单位应该及时整改，杜绝施工安全隐患。

17、进入会展中心展馆进行特装展位施工的承建单位，严禁从事与本特装展位施工无关的其他活动，一经发现，主场承建单位将有权取消其进场施工资格，情节特别严重者，主场承建单位可向会展中心申请其禁入。

南宁市中通会展服务有限公司